Radiofrekvenční řízení

Zadání:	Proveďte propojení jednotlivých senzorů a aktorů v rodinném domě. Pro dlouhý stisk volte 1 sek.

Rozdělení objektu:

a)	veranda a jídelna - alarm veranda (světlo), topení jídelna, světlo jídelna, rolety jídelna, termostat jídelna, bzučák, tlačítko zabezpečení, čtyřtlačítko (společné s kuchyní), dveře

b)	kuchyň – světlo kuchyň, tlačítko scéna,  čtyřtlačítko (společné s jídelnou)

c)	garáž – dvojtlačítko garáž, vrata garáž, světlo garáž

d)	schodiště a koupelna – schodiště, dvojtlačítko schody, větrák, světlo koupelna

e)	pracovna – Room manager, světlo pracovna, topení a chlazení pracovna, tlačítko pracovna, centrál den a noc

f)	venku – čidlo pohybu, bazén, simulace počasí (čidlo počasí)

g)	bezpečnost – maják1, maják2, čidlo potopa, zloděj 1 a 2

g)	ostatní – dálkový ovladač, ventilace objektu, bezpečnost – vypnutí majáku

h)	pohybové čidlo, kanál A – aktivace světla alarm veranda, základní nastavení

Úkoly pro nastavení:

1.	Všechny stmívací aktory pro osvětlení v přízemí a schodiště jsou ovládány navíc pomocí dálkového ovládání v základním režimu

2.	V jídelně rolety - čtyřtlačítko 1, krátký stisk – impulsní řízení, maximální doba chodu 10 sekund. Čtyřtlačítko 2, krátký stisk – zapnout (vypnout) - otevřít (zavřít), chod 10 sekund

3.	Světlo jídelna – čtyřtlačítko 3, zapnout - krátký stisk okamžitě zapnout na 80%, dlouhý stisk rozednívat 10 sekund na 80%, vypnout - krátký stisk okamžitě vypnout, dlouhý stisk stmívat se zpožděním 5 sekund po dobu 10 sekund.

4.	Světlo kuchyň – čtyřtlačítko 4 – zapnutí (vypnutí) – krátký stisk okamžitě, dlouhý stisk vypnutí – zpoždění 8 sekund.

5.	Garážová vrata jdou pouze zcela zavřít nebo otevřít (krátký stisk), doba chodu 14sekund (pravé tlačítko)

6.	V garáži je zapnutí světla okamžitě a zpožděné vypnutí za 20 sekund (krátký stisk) – levé tlačítko

7.	Osvětlení schodiště - vrchní levé tlačítko impulsní ovládání, spodní levé tlačítko zapnutí a zpožděné vypnutí (15 sekund) (krátký stisk)

8.	Ventilátor je spínám spínacím aktorem pravým tlačítkem na schodech, vrchní tlačítko doba provozu 20 sekund, spodní tlačítko okamžitě vypnout

9.	Tlačítko pro osvětlení koupelny (tlačítko bezpečnost vypnutí majáku) lze zapnout a vypnout světlo a ventilátor současně.

10.	Topením jídelna (žárovka) je ovládané termostatem (jídelna), nastavení teploty den 190C, noc 150C, hystereze 10C, offset teploty 10C. Centrální ventilace objektu řízená podle vlhkosti, sepnutí při vlhkosti vyšší než 60%, hystereze 5% (na spínání nemá vliv poloha kolečka).

11.	Okenní čidlo - po otevření blikání lampičky, vypnutí po zavření nebo stiskem vypínacího pravého tlačítka vypínače

13.	Pohybové čidlo – aktivace – rozsvícení venkovního světla se zpožděním 3 sekund (alarm veranda) (kanál A)

14.	Světlo pracovna – zapnout a vypnout okamžitě na 80% krátký stiskem po dobu 10 sekund, dlouhým stiskem rozjasňovat a stmívat (při držení tlačítka)

15.	Centrál den – noc – vypnout všechna světla.