## Laboratorní práce e. č. I – A

Název práce:

# Měření rozměrů posuvným měřítkem a výpočet objemu

Jméno a příjmení:		Datum měření:

Spolupracoval:		Teplota vzduchu:	oC

Třída:		Tlak vzduchu:	Pa

Škola:

Úkol:

- Změřte délku a průměr vybraného kovového válce posuvným měřidlem

- Pomocí změřených údajů určete objem tělesa.

Pomůcky:

posuvné měřítko, pravítko, těleso tvaru válce.

Postup měření na posuvném měřidle

Posuvné měřidlo (šuplera), je jednoduchý přístroj, jehož princip je patrný z obrázku. Měřený předmět vkládáme mezi dvě ramena R kolmá ke stupnici dělené na milimetry, z nichž jedno je pevné a druhé je posuvné. Na posuvném ramenu je tzv. nonius, obvykle dvacetinný, který umožňuje odečítání hodnoty s přesností na 0,05 mm. Nonius je sestrojen tak, že devatenácti dílkům stupnice odpovídá dvacet dílků nonia. Každý dílek nonia je tedy o 0,05 mm kratší než dílek hlavní stupnice. Při měření určuje nultá ryska nonia celý počet milimetrů, zlomky milimetrů pak určíme podle čísla rysky nonia, která splývá s některou ryskou hlavní stupnice. Údaj na posuvném měřidle na obrázku je tedy 15,80 mm.

Výpočty a tabulky:

Průměrnou hodnotu d vypočteme podle vzorce d=1n(d1+d2+...+dn), kde n je počet měření.

Průměrnou odchylku Δd vypočteme podle vzorce Δd=1n(Δd1+Δd2+...+Δdn), kde n je počet měření a Δdi=di−d

Tabulka 1 měření milimetrovým měřidlem

| Výsledek zapíšeme ve tvaru d = d±Δdmm, například d = 15,24 ±0,07 mm. Relativní odchylka d je dána vztahem δd=Δdd, například δd=0,0715,24.100%=0,5%. | Délka vzorku |  | Průměr vzorku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo měření | limm | Δlimm | dimm | Δdimm |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Aritmetický průměr |  |  |  |  |

Výpočet 1

Pro výpočet ΔV použijte pravidla pro neúplná čísla.

V=π⋅d24⋅l d2=d⋅d±Δd⋅d+Δd⋅d=d2±2⋅Δd⋅d=d2±ΔDd2⋅l=d2⋅l±ΔD⋅l+Δl⋅d2V=π4⋅d2⋅l=π4⋅d2⋅l±π4ΔD⋅l+Δl⋅d2

Diskuze výsledků 1. měření:

Délka válce je  …..………....mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Průměr válce je  …..…….......mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Objem válce je …..………....mm3, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Tabulka 2 měření posuvným měřidlem

Výpočet 2

|  | Délka vzorku |  | Průměr vzorku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo měření | limm | Δlimm | dimm | Δdimm |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Aritmetický průměr |  |  |  |  |

Diskuze výsledků 2. měření:

Délka válce je  …..……..…..mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Průměr válce je  …..…….......mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …....… %.

Objem válce je …..………....mm3, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Závěr: