## Laboratorní práce e. č.  I – C

Název práce:

# Vlastnosti smykového tření

Jméno a příjmení:		Datum měření:

Spolupracoval:		Teplota vzduchu:	oC

Třída:		Tlak vzduchu:	Pa

Škola:

Úkol:

- Změřte velikost třecí síly v závislosti na:

    - kvalitě styčných ploch,

    - velikost normálové síly,

    - velikost styčných ploch,

    - rychlosti.

- Vypočtěte součinitel smykového tření.

Pomůcky:

Souprava pro měření třecí síly, lamino deska lavice.

### Teorie:

Smykové tření je fyzikální jev způsobený především nerovnostmi stykových ploch těles. Při posouvání jednoho tělesa po povrchu druhého tělesa nerovnosti obou ploch na sebe narážejí, deformují se a obrušují. Tak vzniká třecí síla Ft, jejíž působiště je na stykové ploše obou těles. Jsou-li stykové plochy hladké, je třecí síla menší, nikdy však není nulová. Je-li pohyb tělesa rovnoměrný, je síla F, kterou uvádíme těleso do pohybu, rovná třecí síle Ft.Velikost třecí síly je přímo úměrná velikosti tlakové síly,Ft=f⋅FN, kde f je součinitel smykového tření.Při měření budeme vycházet z  následujícího schématu, kde FN je normálová síla (tíha tělesa), Ft je třecí síla, F je síla, kterou uvádíme těleso do pohybu a R je reakční síla podložky.

Postup

Ad a) i)  Na vodorovnou lavici pokládáme desky s různými povrchy a siloměrem měříme sílu F, kterou hranolek uvedeme do rovnoměrného pohybu.

Ad a) ii) Na vodorovné lavici položíme nejprve jeden, pak dva a nakonec tři kvádry. Měříme sílu F, kterou hranoly uvedeme do rovnoměrného pohybu. Toto měření provádíme pouze na lamino desce.

Ad a) iii) Na vodorovné lavici táhneme tři hranoly jak je zobrazeno na obrázku. Opět měříme sílu F. Toto měření provádíme pouze na lamino desce.

Ad a) iv) Po vodorovné lamino desce lavice táhneme rovnoměrně hranol různě velkými rychlostmi a měříme sílu F. Každé měření zopakujeme pětkrát a hodnoty zapíšeme do připravené tabulky jako hodnoty Ft1...Ft5. Do sloupečku Ft zapíšeme průměrnou hodnotu měření. Před každou skupinou měření pomocí siloměru určíme FN (tíhu tělesa).

Ad b)  Pomocí vztahu  vypočítáme f pro každé měření a hodnoty porovnáme. Výsledné poznatky zapíšeme do Závěru.

f=FtFN	f	součinitel smykového tření

Ft 	třecí síla [N]

FN	normálová síla (tíhová) [N]

Výpočty a tabulky:

ad 1.a)

| POVRCH | FN | Ft1 | Ft2 | Ft3 | Ft4 | Ft5 | Ft | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| smirkový papír jemný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| smirkový papír hrubý |  |  |  |  |  |  |  |  |
| molitan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| filc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lamino |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sololit jemný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sololit hrubý |  |  |  |  |  |  |  |  |

ad 1.b)

|  | FN | Ft1 | Ft2 | Ft3 | Ft4 | Ft5 | Ft | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jeden kvádr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dva kvádry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tři kvádry |  |  |  |  |  |  |  |  |

ad 1.c)

|  | FN | Ft1 | Ft2 | Ft3 | Ft4 | Ft5 | Ft | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nejmenší plocha (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| větší plocha (2.S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| největší plocha (3.S) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ad 1.d)

|  | FN | Ft1 | Ft2 | Ft3 | Ft4 | Ft5 | Ft | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| malá rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| střední rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| velká rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diskuze výsledků a závěr: